- 建筑垃圾处理方案备案表

| 工程名称 | 台山市XXXXXX工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 台山市台城XXXXXX路/（地块） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 台山市XXXX有限公司 |  |  |  |  | 负责人 |  | 陈X明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 138XXXXXXXX |  |
| 施工单位 | 广东XXXX有限公司 |  |  |  |  | 负责人 |  | 余X华 |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 139XXXXXXXX |  |
| 备案表 附件 | （工程名称）建筑垃圾处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾处理方案概要 | 1.建筑垃圾种类、产生量、清运时间及处置方式。 | 种类 | 产生量（吨） | 清运时间 |  |  | 处理方式及量 |  |  |
|  |  | 工程渣土 | 500 | 2024 年9月7日至 2025年8月31日 |  |  | - ①就地堆填量：500吨 场所：施工现场 - ②外运堆填量：0吨 场所： - ③资源化利用量：0 吨，场所： |  |  |
|  |  | 工程泥浆 | 200 | 2024 年9月7日至 2025年8月31日 |  |  | - ①就地堆填量：200吨 场所：施工现场 - ②外运堆填量： 0 吨 场所： - ③资源化利用量：0 吨，场所： |  |  |
| /^ |  | 工程垃圾 | 100 | 2025 年3月7日至 2025年8月31日 |  |  | - ①就地堆填量：100吨 场所：施工现场 - ②外运堆填量：0吨 场所： - ③资源化利用量：0 吨，场所： |  |  |
|  |  | 拆除垃圾 | / | 年 月 日至 年 月 日 |  |  | - ①就地堆填量： / 吨 场所： - ②外运堆填量： / 吨 场所： - ③资源化利用量： / 吨，场所： |  |  |
|  |  | 装修垃圾 | / | 年 月 日至 年 月 日 |  |  | - ①填埋量： / 吨，场所： - ②资源化利用量： / 吨，场所： |  |  |
|  | 2.已结合实际制定建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标。 |  |  |  |  |  | þ是 ¨否 |  |  |
|  | 3.已明确需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位。 |  |  |  |  |  | þ是 ¨否 |  | þ市内 ¨市外 |
| 施工单位 承 诺 | 我司承诺严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省建筑垃圾管理条例》《江门市建筑垃圾管理办法》等法律法规规章相关规定，组织按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行收集运输，规范处理本项目产生的建筑垃圾，并在处置前三个工作日内将本备案表在施工现场显著位置公示，接受社会监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位：（加盖公章） 申请时间： 2024 年 8月 25 日 |  |  |  |  | 备案受理部门：台山市城市管理和综合执法局 （加盖公章） 备案时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：建筑垃圾处理方案备案表一式两份。

- 台山市台城XXXXXX工程

建筑垃圾处理方案

- 工 程 名 称：台山市台城XXXXXX工程

- 工 程 地 址：台山市台XXX路/（地块）

开 工 日 期：2024年9月7日

施 工 单 位：广东XXXXX有限公司

联系人及电话：余X华 138XXXXXXXX

工 程 类 型：市政/建筑/水利/交通

- 编制依据

- （一）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

（二）《中华人民共和国大气污染防治法》

（三）《中华人民共和国环境保护法》

（四）《城市市容和环境卫生管理条例》

（五）《城市建筑垃圾管理规定》

（六）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）

（七）《广东省建筑垃圾管理条例》

（八） 施工图设计文件或施工方案及图纸

- 编制目的

为维护我市市容环境，按照“谁产生、谁负责”的原则，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，规范本项目建筑垃圾排放、运输、处置、综合利用等行为，及时有效处理建筑垃圾，有效防治建筑垃圾污染，特制定本建筑垃圾处理方案。

- 工程概况和施工单位基本信息

- （一）工程概况

项目名称：台山市台城XXXXXX工程

项目地址：台山市台城XXXXXX路/地块

工程类型：市政/建筑/水利/交通

工程规模：总建筑面积32000㎡,地下室X层,地上X层，建筑高度Xm。结构、工程进度.....

建设单位：台山市XXXX有限公司，法人:李XX，项目负责人:陈XX，经办人及联系方式:马XX,134XXXXXXX

工程总承包单位：台山市XXXX有限公司，法人:王XX，项目负责人:林XX，经办人及联系方式:李XX,134XXXXXXX

监理单位：台山市XXXX有限公司，法人:伍XX，项目负责人:刘XX，经办人及联系方式:吴XX,134XXXXXXX

施工总承包单位：台山市XXXX有限公司，法人:朱XX，项目负责人:叶XX，经办人及联系方式:邓XX,134XXXXXXX

开工时间：202X年X月X日

竣工时间：2024年X月X日

- 施工单位基本信息

1.企业概况：这部分主要介绍企业的基本情况，如企业名称、成立时间、注册资本、企业类型（如有限责任公司、股份有限公司等）、经营范围等。

2.企业资质：介绍企业所持有的各类资质证书，如施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质等。这些资质证书是企业从事相关施工活动的法定依据。

3.企业规模：包括企业的员工人数、技术人员的比例和水平、施工设备的种类和数量等，这些反映了企业的施工能力和技术水平。

- 建筑垃圾产生量

（产生量可根据项目设计文件及《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）中4.1产量及规模的计算方式进行估算。）

建筑垃圾产生总量：800吨

（一）工程渣土：500吨

（二）工程泥浆：200吨

（三）工程垃圾：100吨

（四）拆除垃圾：0吨

（五）装修垃圾：0吨

- 建筑垃圾源头减量的措施和目标

- 建筑垃圾减量化目标

项目贯彻落实我市“无废城市”建设、“无废工地”创建工作要求，推进建筑工程源头减废，力争新建建筑施工现场建筑垃圾排放量不高于300吨/万平方米，装配式建筑施工现场建筑垃圾排放量不高于200吨/万平方米。

- 建筑垃圾源头减量措施

- 通过施工图纸深化、施工方案优化、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等措施，减少建筑垃圾的产生。

- 在不降低设计标准、不影响设计功能的前提下，与设计人员充分沟通，合理优化、深化原设计，避免或减少施工过程中拆改、变更产生建筑垃圾。（根据实际情况选择相应的设计内容）

- 地基基础优(深)化设计：结合实际地质情况优化基坑支护方案、优化基础埋深和桩基础深度等；

- 主体结构优(深)化设计：优化并减少异形复杂节点、节约使用结构临时支撑体系周转材料等；

- 机电安装优(深)化设计：采用机电管线综合支吊架体系、机电结构连接构件优先预留预埋、机电装配式等；

- 装饰装修优(深)化设计：采用装配式装修、机电套管及末端预留等。

- 水、电、消防、道路等临时设施工程实施“永临结合”，并通过合理的维护措施，确保交付时满足使用功能需要。

- 结合项目实际情况，根据《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》《施工现场建筑垃圾减量化指导图册》（第4部分 施工现场建筑垃圾的源头减量 ）选择相应的减量化措施。

- ……

- 施工现场办公用房、工地围挡、大门、工具棚、安全防护栏杆等临时设施采用重复利用率高的标准化设施。

- 优化施工方案，合理确定施工工序，实现精细化管理。

# （根据实际情况选择相应的分部工程措施）

- 在地基与基础工程中，可采取以下措施：

- 根据场地地质情况和标高，合理优化施工工艺和施工顺序，平衡挖方与填方量，减少场地内土方外运量；

- 基坑支护选用无肥槽工艺，例如地下连续墙、护坡桩等垂直支护技术，避免放坡开挖，减少渣土产生；

- 根据支护设计及施工方案，精确计算材料用量，鼓励采用先进施工方法减少基坑支护量；

- 根据现场环境条件，优先选用可重复利用的材料。如：可拆卸式锚杆、金属内支撑、SMW 工法桩、钢板桩、装配式坡面支护材料等；

- 在灌注桩施工时，采用智能化灌注标高控制方法，减少超灌混凝土，减少桩头破除建筑垃圾量；

- 采用地下连续墙支护的工程，地下连续墙经防水处理后作为地下室外墙，减少地下室外墙施工产生的建筑垃圾；

- 深大基坑开挖需设置栈桥时，优先选用钢结构等装配式结构体系，并充分利用原基坑支护桩和混凝土支撑作为支撑体系。

- 在主体结构工程中，可采取以下措施:

- 现场设置钢筋集中加工场，从源头减少钢筋加工产生的建筑垃圾。钢筋连接采用螺纹套筒连接技术;

- 地面混凝土浇筑采用原浆一次找平，实现一次成型，减少二次找平。采用清水混凝土技术及高精度砌体施工技术，减少内外墙抹灰工序。建筑材料通过排版优化采用定尺，减少现场切割加工量；

- 在保证质量安全的前提下，优先选用免临时支撑体系，如：利用可拆卸重复利用的压型钢板作为楼板底模等。采用临时支撑体系时，优先采用可重复利用、高周转、低损耗的模架支撑体系，如：自动爬升（顶升）模架支撑体系、管件合一的脚手架、金属合金等非易损材质模板、可调节墙柱龙骨、早拆模板体系等。

- 在机电安装工程中，可采取以下措施:

- 机电管线施工前，根据深化设计图纸，对管线路由进行空间复核，确保安装空间满足管线、支吊架布置及管线检修需要;

- 安装空间紧张、管线敷设密集的区域，应根据深化设计图纸，合理安排各专业、系统间施工顺序，避免因工序倒置造成大面积拆改;

- 设备配管及风管制作等优先采用工厂化预制加工，提高加工精度，减少现场加工产生的建筑垃圾。

- 在装饰装修工程中，可采取以下措施：

- 推行土建机电装修一体化施工，加强协同管理，避 免重复施工；

- 门窗、幕墙、块材、板材等采用工厂加工、现场装配，减少现场加工产生的建筑垃圾；

- 推广应用轻钢龙骨墙板、ALC 墙板等具有可回收利 用价值的建筑围护材料。

- 按照设计图纸、施工方案和施工进度合理安排施工物资采购、运输计划，选择合适的储存地点和储存方式，全面加强采购、运输、加工、安装的过程管理。（鼓励在一定区域范围内统筹临时设施和周转材料的调配。）

- 采用成品窨井、装配式机房、集成化厨卫等部品部件（根据实际情况填写部品部件），实现工厂化预制、整体化安装。

- 结合施工工艺要求及管理人员实际施工经验，利用信息化手段进行预制下料排版及虚拟装配，进一步提升原材料整材利用率，精准投料，避免施工现场临时加工产生大量余料。

- 严格按设计要求控制进场材料和设备的质量，严把施工质量关，强化各工序质量管控，减少因质量问题导致的返工或修补。加强对已完工工程的成品保护，避免二次损坏。

- 建筑垃圾分类收集与存放的措施

- 本工程建筑垃圾主要为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾（根据实际情况填写垃圾种类）。

- 施工现场工程垃圾和拆除垃圾按材料的化学成分 可分为金属类、无机非金属类、混合类；（根据实际情况选择种类）

- R金属类有黑色金属和有色金属废弃物质，如废弃钢筋、铜管、铁丝等；

- R无机非金属类包括天然石材、烧土制品、砂石及硅酸盐制品的固体废弃物质，如混凝土、砂浆、水泥等；

- £混合类指除金属类、无机非金属类以外的固体废弃物，如轻质金属夹芯板、石膏板等。

- 在施工现场划设各类建筑垃圾堆放地点（提供平面布置图），制定施工现场建筑垃圾分类收集与存放管理制度， 包括建筑垃圾具体分类，分时段、分部位、分种类收集存放 要求，各单位各区域建筑垃圾管理责任，台账管理要求等。

- 工程渣土和工程泥浆分类收集及存放

- 结合土方回填对土质的要求及场地布置情况，划设 渣土暂时存放位置（平面布置图应标出），集中堆放，对临时存放的工程渣土做好覆盖，并确保安全稳定；

- 施工时产生的泥浆应排入泥浆池集（平面布置图应标出）中堆放，泥浆池宜用不透水、可周转的材料制作。

- 工程垃圾和拆除垃圾分类收集及存放

- 设置垃圾相对固定收集点（平面布置图应标出），用于临时堆放；

- 根据垃圾尺寸及质量，采用人工、机械相结合的方法科学收集，提升收集效率；

- 设置金属类、无机非金属类、混合类等垃圾的堆放池（平面布置图应标出），用于垃圾外运之前或再次利用之前临时存放。易飞扬垃圾堆放池应封闭。垃圾堆放池宜采用可重复利用率高的材料建造；

- 垃圾收集点及堆放池周边应设置标识标牌，并采取喷淋、覆盖等防尘措施，避免二次污染。

- 施工现场危险废物（指具有腐蚀性、毒性、易燃性等危险特性的废弃物，主要包括废矿物油、废涂料、废粘合剂、废密封剂、废沥青、废石棉、废电池等）应按《国家危险废物名录》规定收集存放。

- 建筑垃圾就地利用计划措施

- 施工现场建筑垃圾的就地处置，应遵循因地制宜、分类利用的原则，提高建筑垃圾处置利用水平。

- 根据场地条件，合理设置建筑垃圾加工区及产品储存区，提升施工现场建筑垃圾资源化处置水平及再生产品质量。

- 工程渣土约500吨采取土质改良措施后符合回填土质要求，用于地下室侧壁和场地道路（根据实际情况填写）土方回填；工程泥浆用于200吨采取土质改良措施后符合回填土质要求，用于……（根据实际情况填写）。

- 工程垃圾中（金属类垃圾，通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程）有废钢筋约50吨，通过切割焊接，加工成马凳筋等进行场内周转利用；或通过机械接长，加工成钢筋网片，用于场地洗车槽、工具式厕所、防护门、排水沟等。（无机非金属建筑垃圾通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程）有废模板约50吨，通过加工为工具箱或简易工具，挑选合适大小模板作为洞口防护（根据实际情况填写）。

- 工程垃圾和拆除垃圾（如有）中无机非金属建筑垃圾的就地处置，宜根据场地条件，设置场内处置设备，进行资源化再利用。如混凝士、砂浆、水泥、废弃多孔砖等，用于铺设路基、场地回填等。

- 再生粗骨料可用于市政道路水泥稳定碎石层中；将 再生粗骨料预填并压浆形成再生混凝土，可用于重力式挡土 墙、地下管道基础等结构中；

- 高强度混凝土再生粗骨料通过与粉煤灰混合，配制 无普通硅酸盐水泥的混凝土，可用作填料和路基；

- 废砖瓦可替代骨料配制再生轻集料混凝土，用其制 作具有承重、保温功能的结构轻集料混凝土构件（板、砌块）、 透气性便道砖及花格、小品等水泥制品。

- 外运建筑垃圾外运处理计划措施

# 本项目工地暂无建筑垃圾外运处理计划。

- 运输管理（排放控制）措施

# 本项目工地暂无建筑垃圾外运处理计划。

- 建筑垃圾污染防治措施

- 资源化利用设置雨、污分流，防止污染周边环境。

- 资源化处理通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染，并符合雾化洒水降尘措施洒水强度和频率根据温度、面积、建筑垃圾物料性质、风速等条件设置。

- 建筑垃圾处理全过程噪声控制应符合下列规定:

- 建筑垃圾收集、处理系统选取低噪声设备，产生的噪声不应超过 82dB(A)2

- 通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭控制处理工程噪声;

- 资源化处理，采取隔声罩、隔声间等方式降低噪声;

- 场界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 的规定。

- 建筑垃圾处理工程的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定:

- 在进行可行性研究的同时，对建设项目的环境影响作出评价;

- 建设项目的环境污染防治设施，与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用;

- 建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。

- 附表

- 建筑垃圾产生、运输、处理情况

| - 种类 | - 产生量（吨） | - 外运重量（吨） | - 清运时间 | - 运输路线 | - 运输方式 | - 运输单位 | - 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程渣土 | 500 | 0 | 2024 年9月7日至 2025年8月31日 | - / | - / | - / | - ①就地堆填量：500吨 场所：施工现场 - ②外运堆填量：0吨 场所： - ③资源化利用量：0 吨，场所： |
| - 工程泥浆 | 200 | 0 | 2024 年9月7日至 2025年8月31日 | - / | - / | - / | - ①就地堆填量：200吨 场所：施工现场 - ②外运堆填量： 0 吨 场所： - ③资源化利用量：0 吨，场所： |
| - 工程垃圾 | 100 | 0 | 2025 年3月7日至 2025年8月31日 | - / | - / | - / | - ①就地堆填量：100吨 场所： - ②外运堆填量：0吨 场所： - ③资源化利用量：0 吨，场所： |
| - 拆除垃圾 | / | / | 年 月 日至 年 月 日 | - / | - / | - / | - ①就地堆填量： / 吨 场所： - ②外运堆填量： / 吨 场所： - ③资源化利用量： / 吨，场所： |
| - 装修垃圾 | / | / | 年 月 日至 年 月 日 | - / | - / | - / | - ①填埋量： / 吨，场所： - ②资源化利用量： / 吨，场所： |

- 备注：1.可根据实际情况在清运时间、运输路线、运输方式、运输单位处绘制表格增加行数填写多个运输信息。

- 2.建筑垃圾产生量=就地回填（利用）量+外运回填（消纳）量+外运综合利用量。